Техническое задание на выполнение работ по комплексной мойке АЗС

1. Общие сведения

Объект: АЗС, включая Стелу, Навес ТРК и Здание АЗС.

Адрес: Согласно прилагаемого списка АЗС (Приложение №1).

Вид работ: Клининг экстерьера, высотные работы.

Периодичность: Разовая / Сезонная / Ежемесячная.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора, но не позднее 01.06.2026 по 30.06.2026.

2. Состав и объем работ

2.1. Мойка стелы (информационной конструкции)

- Очистка поверхности от атмосферных загрязнений, копоти и пыли.

- Очистка рекламных поверхностей и ценников.

- Удаление следов насекомых и птичьего помета.

- Применение автовышки или сертифицированных лестниц/туров с фиксацией.

- Важно: Использование бесконтактной мойки под давлением с последующей ручной протиркой микрофиброй (во избежание царапин на акриле/пластике).

- Стеклянные стелы осуществляется специализированными прорезиненными щетками, без применения абразивных материалов.

- Протирка световых панелей (ценников) специализированными составами, не оставляющими разводов.

2.2. Мойка навеса ТРК (Топливораздаточных колонок)

- Подшивной потолок: Мойка всей площади потолка навеса.

- Фриз навеса: Очистка рекламных букв, логотипов и световых полос.

- Опоры (колонны): Удаление масляных пятен, следов дизельного топлива и реагентов в нижней части колонн.

- Мойка ТРК и напольной плитки под навесом ТРК: Удаление масляных пятен, следов дизельного топлива и реагентов.

- Водосточная система: Прочистка желобов и воронки от листьев и мусора.

2.3. Мойка здания АЗС (Магазин/Кафе)

- Фасад: Мойка композитных панелей (АКП), кирпича или плитки.

- Остекление: Двусторонняя мойка окон и входных групп (витрин) с удалением наклеек (если требуется).

- Кровля: Очистка края кровли и козырьков над входом, очистка водостоков.

- Двери: Очистка ручек, порогов и уплотнителей.

3. Требования к качеству и безопасности

- Химия: Использование только профессиональных биоразлагаемых моющих средств, не повреждающих лакокрасочное покрытие и поликарбонат, при мойке ТРК, моноколонны и навеса, обязательное применение химии для нефтепродуктов.

- Оборудование: Наличие АВД (аппаратов высокого давления типа Karcher), с необходимым объемом воды от 1 до 3м3, автовышки (если высота стелы > 4м) и страховочного снаряжения.

- Безопасность:

- Запрещено направлять прямую струю воды на датчики, видеокамеры, блоки управления ТРК и электрощитовые.

- Обязательное ограждение зоны работ сигнальной лентой и конусами.

- Работы не должны препятствовать заправке автотранспорта

4. Требования к допуску Подрядчика и квалификации персонала

Для выполнения работ Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов в области ПБОТОС. Допуск сотрудников к работам (особенно на высоте: стела, фриз навеса) осуществляется только при наличии следующих документов:

А) Обучение по ОТ: Подтверждение прохождения обучения по программе безопасных методов выполнения работ при воздействии вредных/опасных факторов, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки рисков (не менее 16 часов).

Б) Работы повышенной опасности: Подтверждение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности.

В) Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Подтверждение обучения по использованию (применению) СИЗ.

Г) Первая помощь: Документы о прохождении обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

Д) Медицинский допуск: Заключения о прохождении ежегодного проф. осмотра, подтверждающие отсутствие противопоказаний для работы на высоте.

4.1. Квалификация для работ по наряду-допуску:

1. Ответственный руководитель работ (наличие 3 группы по безопасности работ на высоте (не может являться членом бригады)).

2. Не менее 2х бригад. Минимальный состав бригады — 3 человека (1 чел. ответственный (наличие 2 группы допуска по безопасности работ на высоте) и 2 чел. рабочих (наличие минимум 1 группы допуска работ на высоте).

4.2. Требования к оборудованию и СИЗ

4.2.1. Контроль исправности и сертификация снаряжения:

А) Входной контроль: Перед началом каждой смены Ответственный руководитель работ обязан провести визуальный осмотр и проверку исправности страховочного оборудования (привязей, стропов, карабинов, анкерных линий).

Б) Документация: Подрядчик обязан предоставить действующие сертификаты соответствия на все используемые средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

В) Маркировка: К эксплуатации допускаются только СИЗ, имеющие четкую маркировку производителя, дату изготовления и дату следующей проверки (согласно техническому паспорту изделия).

Г) Запрет: Использование самодельного, поврежденного или имеющего признаки износа (надрывы ленты, коррозия металла, неисправность замков) снаряжения категорически запрещено.

4. Требования к производству работ

- Наряд-допуск: Оформление наряда-допуска на высотные работы является обязательным условием начала работ.

- Ограждение: Место проведения работ (особенно под навесом и у стелы) должно быть ограждено сигнальной лентой.

- СИЗ: Персонал должен быть экипирован касками, страховочными привязями (при работе на высоте) и свет возвращающими жилетами.

- Химия: Использование биоразлагаемых шампуней, разрешенных для использования на объектах с повышенной пожарной опасностью.

5. Ответственность и экология

- Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда своими сотрудниками.

- Запрещено загромождать пути эвакуации и проезды для спецтехники.

- Сбор и утилизация использованной ветоши и химических тарных остатков осуществляется силами Подрядчика.

6. Ответственность подрядчика

- Подрядчик несет ответственность за сохранность герметичности рекламных конструкций.

- В случае залива электроники или повреждения облицовки, восстановление производится за счет Подрядчика.

7. Порядок приемки

- Критерием качества считается отсутствие видимых загрязнений, подтеков, разводов и масляных пятен. Приемка осуществляется управляющим/мастером АЗС по чек листу (Приложение №2) с подписанием Акта выполненных работ.

| Объект | Параметры проверки | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| Стела | Чистота ценников, отсутствие пыли внутри короба | Да/Нет |
| Навес | Отсутствие паутины и копоти на потолке | Да/Нет |
| Здание | Прозрачность стекол, чистота межпанельных швов | Да/Нет |