Техническое задание на оказание услуги: Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры и электроприводов на объектах ООО «Татнефть-Самара»

Общие сведения

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Название сервиса | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры и электроприводов на объектах ООО «Татнефть-Самара» |
| Целевая группа | Служба заказчика АСУТП и КИП и А ООО «Татнефть-Самара» |
| Место предоставления | Согласно спецификации |
| Куратор от структурных подразделений | Согласно договора |

Описание сервиса

Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры и электроприводов — это услуга по поддержанию в исправном состоянии запорно-регулирующих клапанов для обеспечения работоспособности АСУТП и КИП и А.

По данному сервису выполняется текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры с электроприводами, установленных на объектах ООО «Татнефть-Самара».

Работы по данному сервису проводится, согласно заявке Заказчика по месту эксплуатации либо по согласованию с Заказчиком на базе Исполнителя.

Перед проведением работ необходимость проведения дефектации определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Ремонт по данному сервису проводится в лабораториях, мастерских, соответствующих требованиям инструкций по эксплуатации (ремонту), Исполнителем, Категории ремонта, используемые материалы и стоимость, определённые Исполнителем, согласовываются с Заказчиком.

Проведение Исполнителем анализа работоспособности оборудования, ведение базы данных по оказываемым услугам.

Общие ограничения и требования

Оборудование на ремонт предоставляется укомплектованными узлами и деталями, согласно конструкторской документации, в собранном виде, очищенными от грязи, пыли, нефти и масла. Замерзающие жидкости должны быть слиты, подвижные узлы приборов – зафиксированы.

Все работы проводятся в соответствии с Законодательной, нормативной документацией, договора.

Период гарантийных обязательств на ремонт не менее 1 года.

Прослеживаемость технического состояния и возможность получения исходных данных для оценки показателей эксплуатационной надежности составных частей систем обеспечивается Исполнителем полнотой и качеством изложенных сведений о выполненных работах в эксплуатационной документации.

Исполнитель обязан ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять отчёт по выполненным работам куратору, согласно договору.

Приложением к акту выполненных работ прилагается справка с детализацией работ и необходимых документов, подтверждающих выполнение работ и обоснование стоимости (заказ-накладная, копии квитанций, технические акты и т.д.),

Представитель Заказчика обязан:

- требовать от Исполнителя выполнение обязательств по сервису;

- предоставлять техническую документацию;

- обеспечить доступ к объекту согласно пропускному режиму в ООО «Татнефть-Самара»;

- подавать заявки на выполнение работ вне графика по электронной почте или дежурному телефону Исполнителя;

- в любое время осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;

Представитель Заказчика имеет право (по согласованию с куратором от ПАО «Татнефть»):

- требовать привлечение дополнительных ресурсов Исполнителя, обосновав данное требование;

- принимать решения о замене персонала и других ресурсов Исполнителя, обосновав данное требование;

- применять штрафные санкции, обосновав данное требование;

- осуществлять контроль проведения работ Исполнителя, мест их хранения и эксплуатации, ремонтной базы и полноты сведений по ЗИП.

Исполнитель обязан:

- по результату дефектации выдавать дефектные ведомости;

- по результату ремонта выдавать технический акт с указанием гарантийного периода;

- время исполнения услуги сверх базового уровня (120 рабочих часов (15 рабочих дней) или на срок поставки ЗИП изменять только по согласованию с Заказчиком;

- исполнять требования, указанные в разделе «Представитель Заказчика имеет право».

- исполнять все требования, указанные в разделе «описание сервиса»;

- сообщить Заказчику номер телефона и электронную почту для подачи заявок. Телефонный номер для подачи заявок должен быть доступен в течении времени предоставления услуги, согласно описанию сервиса. При приёме заявки представитель Исполнителя обязан сообщить номер заявки и свою фамилию представителю Заказчика;

- фиксировать все поступающие от Заказчика заявки, на бумажном носителе или в электронной системе (регистрировать дату, время подачи заявки, ее порядковый номер, наименование заявки, ФИО подающего Заявку, ФИО принимающего заявку, установление причины, дату и время выполнения заявки, и дополнительные сведения). По запросу Заказчика предоставлять информацию из журнала заявок;

- по отдельному запросу Заказчика предоставлять отчёт о выполнении работ куратору от ООО «Татнефть-Самара» по форме, согласованной с Заказчиком;

- ежемесячно представлять отчет по выполнению ремонта оборудования по форме, согласованной с Заказчиком;

- проводить анализ технического состояния оборудования (надёжность, технические характеристики и т.д.) и заблаговременно предупреждать Заказчика о возможных выходах из строя;

- выявлять необходимый и достаточный объем работ по ремонту на основании анализа работоспособности элементов;

- устранять выявленные во время комиссионных проверок замечания, допущенные по вине Исполнителя;

- давать рекомендации Заказчику по перечню и периодичности проведения работ по каждому типу на основании руководства по эксплуатации и нормативной документации с доработкой необходимой эксплуатационной документации;

- принять меры по предотвращению возможных аварийных ситуаций;

- организовать работу в соответствии с требованиями законодательной, нормативной документацией и договора;

- компенсировать последствия по результату отказа системы, произошедшей по вине Исполнителя;

- соблюдать сроки выполнения графиков, мероприятий;

- фиксировать проводимые работы в эксплуатационной документации;

- проводить обучение эксплуатационного персонала по работе с оборудованием;

- в случае необходимости проведения внеочередных работ в гарантийный период обеспечить ее за счет собственных средств, согласно договорным условиям;

- обеспечить знание и соблюдение требований актуализированной нормативной документации;

- быть опрятным, в специальной одежде по сезону и сертифицированными СИЗ;

- обеспечить сохранность оборудования;

Запросы на обслуживание

Стандартные запросы на обслуживание

| Запрос | Порядок авторизации заявка | Время выполнения, рабочих часов | Промежуточный результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт | Заявка от Заказчика | 120 (15 рабочих дней) или продлевается на срок поставки ЗИП, согласованный с заказчиком. | Дефектация – при наличии |

## Виды работ

Текущий ремонт:

Ремонт запорно-регулирующей арматуры:

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, плунжеров, тарелок, клиньев, дисков, шиберов шлифовкой и притиркой. Механическая обработка уплотнительных поверхностей фланцев корпуса (при ремонте арматуры с ее снятием) и крышки. Замена или ремонт дефектных узлов и деталей, сборка. Пневматическое или гидравлическое испытание на плотность, прочность и герметичность. Регулировка.

Ремонт электропривода:

Снятие электропривода с клапана. Разборка, очистка, дефектация. Замена или ремонт дефектных узлов и деталей, сборка. Комплексная проверка и настройка прибора. Технологическая (стендовая) обкатка прибора. Установка электропривода на клапан. Установка сочленения исполнительного механизма с регулирующим органом.

Ремонт редуктора:

Снятие редуктора. Разборка, очистка, дефектация. Замена или ремонт дефектных узлов и деталей, сборка. Комплексная проверка и настройка прибора. Технологическая (стендовая) обкатка прибора. Установка редуктора.

Наладка систем управления и измерения, выполненная на аппаратуре с нормированным сигналом:

Профилактический контроль схем. Выявление и устранение неисправностей. Проверка работы схем.

Приложение А

Порядок согласования стоимости материалов подрядчика

Материалы подрядчика поставляются по согласованной с УКС и УМТО номенклатуре (разделительная ведомость). Стоимость материалов подрядчика контролируется Заказчиком-структурным подразделением, ПСО в порядке приоритетности:

а) если товар приобретен подрядчиком в одном из согласованных ЗГД ритейлеров, размещенных в Книге подрядчика Группы «Татнефть», то для согласования стоимости примененных материалов может быть достаточно предоставленных подрядчиком документов (чек, счёт, документ, подтверждающий оплату, платежное поручение, УПД, счет-фактура). При этом фактический объём закупки товаров должен соответствовать указанному при согласовании (повторное использование документов для дополнительных объемов не допускается)

б) если товар содержится в номенклатуре протоколов УКС, утвержденных ЗГД по капитальному строительству, то цена принимается равной установленной в протоколе (данный пункт применяется при отсутствии позиции у согласованных ритейлеров);

в) если товар содержится в номенклатуре действующих договоров с открытым объемом, опубликованной на ТЗП, то цена не должна превышать цену по рамочным договорам (данный пункт применяется при отсутствии позиции у согласованных ритейлеров и при отказе от поставки со стороны действующего поставщика по рамочному договору);

г) если товар не содержится в номенклатуре действующих договоров с открытым объемом, то цена сравнивается с аналогичными закупками на ТЗП (данный пункт применяется при отсутствии позиции у согласованных ритейлеров);

д) если товар не содержится в номенклатуре действующих рамочных договоров, и на ТЗП отсутствует информация о ценах на аналогичные товары, а также у согласованных ритейлеров, размещенных в Книге подрядчика Группы «Татнефть», то подрядчик может инициировать проведение закупочной процедуры на ТЗП в соответствии с настоящим стандартом. В случае, если материалы подрядчика относятся к категории А и В, результат закупочной процедуры подлежит согласованию с начальником УМТО. Данное требование не распространяется на подрядчиков УРПС.

В договоры подряда в обязательном порядке включать требование:

а) об использовании подрядчиком ценовых книг (номенклатура товаров рамочных договоров ПАО «Татнефть», опубликованная на ТЗП);

б) о проведении подрядчиком конкурентных закупочных процедур на ТЗП ПАО «Татнефть» с привлечением аккредитованных ПАО «Татнефть» поставщиков (при отсутствии товара в ценовых книгах).

При согласовании цены материалов подрядчика Заказчик руководствуется результатами работы, проведенной по пункту 13.1 настоящего стандарта и представленной в виде протокола, выгруженного из системы ТЗП. Заказчик осуществляет проверку цен материалов подрядчика в течение трех рабочих дней. Решение о согласовании цен подтверждается подписью ответственного лица Заказчика с проставлением персонального штампа о проведении маркетинговой оценки.